Дубровская сельская Дума

Белохолуницкого района Кировской области

РЕШЕНИЕ

26.05.2011 № 181

п. Дубровка

О   внесении   изменений  в Правила

землепользования     и   застройки   в

населенном     пункте         Дубровка

Белохолуницкого района  Кировской

области,   утвержденные    решением

Дубровской     сельской            Думы

Белохолуницкого района  Кировской

области  от 26.10.2010   № 149

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской  Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дубровского сельского поселения и результатами публичных слушаний, Дубровская сельская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки в населенном пункте Дубровка Белохолуницкого района Кировской области, утвержденные решением Дубровской сельской Думы Белохолуницкого района Кировской области от 26.10.2010 №149 (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Статья 29.  Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты территориальных зон.

В соответствии со статьей 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного использования, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные объекты территориальных зон.

Вся территория населенного  пункта подразделяется на шесть зон: жилую, общественно-деловую, производственную, инженерной инфраструктуры, рекреационную, сельскохозяйственного использования.

1. Перечень территориальных зон

Жилая зона:

Ж- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами

Общественно-деловая зона:

ОД - зона делового, общественного и коммерческого назначения

Производственные зоны :

П-1 – зона предприятий III класса вредности

П-2 – зона предприятий IV класса вредности

П-3 – зона предприятий V класса вредности

Зона инженерной инфраструктуры:

ИТИ – зона инженерного оборудования

Рекреационные зоны:

Р-1 – зона парков и набережных

Р-2 – зона природных ландшафтов

Зона сельскохозяйственного использования:

СХ – зона сельскохозяйственных угодий

2. Градостроительные регламенты территориальных зон

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения.

3.    Жилые зоны

Ж - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами.

Зона предназначена для размещения и функционирования застройки индивидуальными жилыми домами, состоящей преимущественно из индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с приквартирными земельными участками.

Жилые зоны имеют следующие виды разрешенного использования:

3.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- индивидуальные жилые дома;

- блокированные жилые дома;

- личное подсобное хозяйство.

3.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- многоквартирные жилые дома высотой 2 этажа;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- аптеки, пункты первой медицинской помощи;

- спортплощадки, спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

- библиотеки;

- музеи, выставочные залы;

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специального назначения;

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 м;

- объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и павильоны;

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях;

-пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- бани;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- водозаборы, общественные резервуары для хранения воды, противопожарные водоемы и резервуары;

-парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- площадки для мусоросборников;

- аллеи, скверы;

- лесозащитные полосы.

3.3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- сады, огороды;

- встроенный в жилой дом гараж не более чем на 2 легковые машины, отдельно стоящий гараж не более чем на 2 легковые машины, открытая стоянка на 1 автомашину;

- строения для содержания домашних животных (коз, собак,   кроликов, птицы и т. д.);

- индивидуальные бани;

-хозяйственные постройки (постройки для хранения инвентаря, топлива, кормов и других хозяйственных нужд);

-строения для занятий индивидуальной трудовой (некоммерческой) деятельностью (без нарушения принципов добрососедства);

- теплицы;

- надворные туалеты;

- индивидуальные колодцы, скважины для забора воды.

3.4.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Минимальная площадь земельного участка:

-для индивидуальных жилых домов: 400 кв.м. (включая площадь застройки);

-для блокированных жилых домов (из расчета на 1 квартиру): 75 кв.м. (включая площадь застройки); 30 кв.м. (без застройки).

2.Расстояние между фронтальной проекцией участка и основным строением: до 6 м.

3. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одноквартирного и блокированного жилого дома – 3 м; от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) -1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; средне рослых – 2 м; от кустарника -1м.

4. Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

5.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

6. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

7.     Высота зданий:

- для  всех  основных  строений  количество  надземных  этажей – до  двух  с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;   высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не  более 9,6 м; до конька скатной кровли – не  более 13,6 м;

- для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не  более 4 м; до конька скатной кровли – не  более 7 м.

8.	    Требования к ограждению земельных участков:

- со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим);

- характер ограждения и его высота должны быть единообразны на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

-   высота ограждения должна быть не более 2 м;

- при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор.

4.  Общественно-деловая зона

ОД – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания; коммерческой деятельности; кредитно-финансовых учреждений; юридических и общественных организаций; объектов связи и отправления культа; зданий органов управления, а также жилой застройки.

Общественно-деловая зоны имеют следующие виды разрешенного использования:

4.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов;

- аптеки, пункты первой медицинской помощи, поликлиники;

- школы начальные и средние, детские сады, иные объекты дошкольного образования;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специального назначения;

- библиотеки, архивы, информационные центры, музеи, выставочные залы;

- танцзалы, дискотеки, торговые центры, выставки товаров;

- магазины, кафе, закусочные, столовые;

-пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

- участковые пункты милиции;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- многоквартирные жилые дома высотой 2-3 этажа;

-здания смешанного использования высотой 2-3 этажа: с жилыми единицами в верхнем этаже и объектами здравоохранения,  культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности в нижнем этаже при условии поэтажного    разделения   различных    видов использования;

- детские и спортивные площадки общественного значения;

- аллеи, скверы.

4.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и   объектов капитального строительства:

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы;

- объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и павильоны;

- мастерские  по  изготовлению  мелких  поделок по  индивидуальным  заказам (столярных   изделий,   изделий   художественного   литья,   кузнечно-кованых изделий, изделий народных промыслов);

- пожарные депо;

- отопительные котельные.

4.3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- подземные и встроенные в здания гаражи;

-парковки перед объектами здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли,   общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, органов управления;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- дворовые площадки жилых зданий: спортивные, детские, хозяйственные, отдыха.

5.Производственные зоны

5.1. П-1 - зона предприятий III класса вредности.

Зона предназначена для размещения и функционирования сельскохозяйственных предприятий и производств III класса  вредности   по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Зона предприятий III класса вредности имеет следующие виды разрешенного использования:

5.1.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- предприятия и производства III класса вредности: сельскохозяйственные производства и объекты

5.1.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- площадки и сооружения для временного промежуточного хранения отходов перед отправкой на утилизацию или захоронение.

5.1.3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- производственные здания;

- сооружения транспорта и инженерного оборудования производства;

- складские здания, открытые площадки складирования;

- зеленые насаждения специального назначения.

5.2. П-2 - зона предприятий IV класса вредности.

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств и объектов, предприятий дорожной службы, транспорта и связи, производственных баз строительных организаций,   предприятий   коммунального хозяйства и   торговли,   объектов дорожного сервиса, имеющих IV класс вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Зона предприятий IV класса вредности имеет следующие виды разрешенного использования:

5.2.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- предприятия и производства IV класса вредности:

- предприятия и производства деревообрабатывающей промышленности;

- предприятия и производства легкой промышленности;

- предприятия и производства пищевой промышленности;

- предприятия топливной промышленности;

- предприятия энергетики;

- сельскохозяйственные производства и объекты;

- предприятия дорожной службы;

- предприятия транспорта;

- предприятия связи;

- производственные базы строительных организаций;

- производственные базы коммунальных предприятий;

- производственные базы предприятий торговли;

- объекты дорожного сервиса IV класса вредности :

- предприятия и производства V класса вредности.

5.2.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- магазины;

- прачечные;

- спортзалы, залы рекреации, спортплощадки;

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта;

- площадки и сооружения для временного промежуточного хранения отходов производства IV   и V классов вредности перед отправкой на утилизацию или захоронение.

5.2.3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- производственные здания предприятий;

-сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств;

- складские здания, открытые площадки складирования;

- объекты, связанные с обслуживанием предприятия:

- административные и бытовые здания;

- предприятия общественного питания (столовые, буфеты);

- пункты первой медицинской помощи;

-  пожарное депо;

- зеленые насаждения специального назначения;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей.

5.3. П-3 - зона предприятий V класса вредности.

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, производственных  баз  коммунального  хозяйства и  торговли, складских объектов, имеющих V класс вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Зона предприятий V класса вредности имеет следующие виды:

5.3.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- предприятия и производства V класса вредности;

- производственные базы коммунальных предприятий;

- производственные базы предприятий торговли;

- склады V класса вредности.

5.3.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- магазины;

- прачечные;

- спортзалы, залы рекреации, спортплощадки;

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов;

- площадки и сооружения для временного промежуточного хранения отходов производства V класса вредности перед отправкой на утилизацию или захоронение.

5.3.3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- производственные здания предприятий;

- сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств;

- складские здания, открытые площадки складирования;

- объекты, связанные с обслуживанием предприятия (административные и бытовые здания, предприятия общественного питания, пункты первой медицинской помощи);

- зеленые насаждения специального назначения;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей.

6.Зоны инженерной инфраструктуры

ИТИ - зона инженерного оборудования.

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем водоснабжения и канализации населенного пункта. Зоны инженерной инфраструктуры имеют следующие виды разрешенного использования:

6.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- объекты водоснабжения:

- артезианские скважины;

- насосные станции водоснабжения;

- регулирующие и запасные емкости;

- объекты канализации:

- канализационные сооружения механической и биологической очистки стоков;

-  канализационные насосные станции.

6.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и  объектов капитального строительства:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

- зеленые насаждения специального назначения.

7. Рекреационные зоны

7.1. Р-1 - зона парков и набережных.

Зона предназначена для кратковременного отдыха, занятий физкультурой и спортом, проведения досуга населения на обустроенных открытых пространствах природных объектов. Зона парков и набережных имеют следующие виды разрешенного использования:

7.1.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- парки, набережные.

7.1.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пункты первой медицинской помощи, участковые пункты милиции;

- предприятия общественного питания (капитальные здания кафе), объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и павильоны.

7.1.3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- игровые площадки, спортивные площадки, прокат игрового и спортивного инвентаря;

- комплексы аттракционов, танцплощадки, дискотеки, летние театры и эстрады;

- некапитальные строения для кафе и закусочных;

-элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты  декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

7.2. Р-2 - зона природных ландшафтов.

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их для отдыха населения при условии допустимого воздействия людей на окружающую природную среду. Зона природных ландшафтов имеет следующие виды разрешенного использования:

7.2.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- лесные массивы, лесопарки, лугопарки, гидропарки;

-лесополосы (в том числе лесополосы санитарно-защитных зон без размещения в них производственных объектов).

7.2.2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;

- базы отдыха, тренировочные базы, места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе;

-игровые площадки, спортплощадки, прокат игрового и спортивного инвентаря;

- предприятия общественного питания (кафе), объекты розничной торговли и обслуживания (киоски, лотошная торговля и павильоны);

- пункты первой медицинской помощи;

- парковки перед объектами общественного назначения.

7.2.3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

8.Зона сельскохозяйственного использования

СХ - зона сельскохозяйственных угодий.

Зона предназначена для выращивания сельскохозяйственных культур, ведения садоводства и огородничества, сенокошения, выпаса скота на сельскохозяйственных угодьях (без возведения и эксплуатации зданий).Зона сельскохозяйственных угодий имеет следующие виды разрешенного использования :

8.1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пашни, сады, огороды;

- сенокосы, пастбища.

8.2.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- лесозащитные полосы».

2. Внести в карту градостроительного зонирования населенного пункта Дубровка Белохолуницкого района Кировской области к «Правилам землепользования и застройки в населенном пункте Дубровка Белохолуницкого района Кировской области» следующие изменения:

2.1. Участок территории, в районе улиц Луговая, Труда, Березовая, Пушкина и ограниченный проездами зона Р-2 (зона природных ландшафтов), с основными видами  разрешенного использования : лесные массивы, лесопарки, лугопарки, гидропарки, лесополосы ( в том числе лесополосы санитарно-защитных зон без размещения в них производственных объектов) заменить на зону П-2 (зону предприятий  IV класса вредности) с основными видами разрешенного использования:

- предприятия и производства IV класса вредности.

2.2. Продлить зону ОД-(зону делового, общественного и коммерческого назначения) в районе стадиона до границы лесонасаждений.

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Дубровского

сельского поселения                             В.Н.Чарушин