ДУБРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                        № 144

п. Дубровка

О внесении изменений в решение Дубровской сельской Думы от 26.10.2010 № 149 «О Правилах землепользования и застройки в  населенном пункте Дубровка Белохолуницкого района Кировской области» ( с внесенными изменениями от 26.05.2011 №181,

от 03.10.2011 №192,  от 23.04.2013 №40)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Дубровское сельское поселение,  Дубровская  сельская Дума РЕШИЛА:

1.Внести в Правила землепользования и застройки в населенном пункте Дубровка Белохолуницкого района Кировской области  (далее – Правила ), утвержденные решением Дубровской сельской Думы от 26.10.2010 №149   следующие изменения:

1.1.Статью 29 Правил  изложить в новой редакции:

«Статья 29. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты территориальных зон.

В соответствии со статьей 35 Градостроительного кодекса РФ в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,  зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного использования, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные объекты территориальных зон.

Вся территория НП подразделяется на следующие зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, рекреационные, сельскохозяйственного использования.

1. Перечень территориальных зон

- Жилые зоны

Ж – зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами

- Общественно-деловые зоны

ОД – зона делового, общественного и коммерческого назначения

- Производственные зоны

П-1 – зона предприятий V класса вредности

П-2 – зона предприятий IV класса вредности

- Зоны инженерной инфраструктуры

ИТИ – зона инженерного оборудования

- Зоны транспортной инфраструктуры

Т – зона транспортной инфраструктуры

- Рекреационные зоны

Р-1 – зона парков и набережных

Р-2 – зона природных ландшафтов

- Зоны сельскохозяйственного использования

СХ – зона сельскохозяйственных угодий

2. Градостроительные регламенты территориальных зон

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения.

3. Жилые зоны

3.1. Ж - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами

Зона предназначена для размещения и функционирования застройки индивидуальными жилыми домами, состоящей преимущественно из индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с приквартирными земельными участками.

3.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- индивидуальные жилые дома;

- блокированные жилые дома;

- личное подсобное хозяйство.

3.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- многоквартирные жилые дома высотой 2 этажа;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- аптеки, пункты первой медицинской помощи;

- спортплощадки, спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

- библиотеки;

- музеи, выставочные залы;

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специального назначения;

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 м

- объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и павильоны;

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- бани;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- водозаборы, общественные резервуары для хранения воды, противопожарные водоемы и резервуары;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- площадки для мусоросборников;

- аллеи, скверы;

- лесозащитные полосы.

3.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- сады, огороды;

- встроенный в жилой дом гараж не более чем на 2 легковые машины, отдельно стоящий гараж не более чем на 2 легковые машины, открытая стоянка на 1 автомашину;

- строения для содержания домашних животных (коз, собак,   кроликов, птицы и т.д.);

- индивидуальные бани;

- хозяйственные постройки (постройки для хранения инвентаря, топлива, кормов и других хозяйственных нужд);

- строения для занятий индивидуальной трудовой (некоммерческой) деятельностью (без нарушения принципов добрососедства);

- теплицы;

- надворные туалеты;

- индивидуальные колодцы, скважины для забора воды.

3.1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальная площадь земельного участка:

для индивидуальных жилых домов – 400 кв.м. (включая площадь застройки);

для блокированных жилых домов (из расчета на 1 блокированный жилой дом): 100 м2 (включая площадь застройки).

для многоквартирных отдельно стоящих или секционных жилых домов (из расчета на 1 квартиру): 75 кв.м. (включая площадь застройки).

- Индивидуальный жилой дом и блокированный жилой дом должны располагаться с отступом от красной линии не мене чем на 3 м;

- Многоквартирный жилой дом с квартирами на первом этаже следует располагать с отступом от красной линии жилых улиц и проездов не менее 3 метров;

- Отступ от красной линии до стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в сельских населенных пунктах – не менее 10 метров.

- Главные фасады блокированных жилых домов, имеющих общую стену с соседним домом должны располагаться строго по одной линии застройки;

- До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от индивидуального жилого дома, блокированного жилого дома (за исключением блокированных жилых домов, имеющих общую (общие) стену) - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек  (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; средне рослых - 2 м; от кустарника - 1 м;

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается;

- Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м при соблюдении противопожарных требований.

- Высота зданий, строений, сооружений (не распространяется на сооружения связи):

для всех основных строений количество этажей – не более 3 (включая подземные);

высота для всех основных строений от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 10 м; до конька скатной кровли – не более 12 м;

для отдельно стоящего гаража высота от уровня земли: до верхней точки кровли – не более 4,5 м.

- Требования к ограждению земельных участков:

строить, возводить, сооружать, устанавливать заборы, ограждения и другие подобные конструкции за границами земельного участка запрещается;

ограждение со стороны улиц рекомендуется выполнять прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим);

обустраивать глухие ограждения допускается только с тех сторон земельного участка, которые не будут граничить с другими участками;

высота ограждения должна быть не более 2 м;

при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не глухой забор.

- Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) земельного участка:

для индивидуальных жилых домов - не более 0,5 (50 %);

для блокированных жилых домов - не более 0,3 (30 %);

для многоквартирных жилых домов – не более 0,4 (40 %).

- Коэффициент плотности застройки:

для индивидуальных жилых домов - не более 1;

для блокированных жилых домов - не более 0,6;

для многоквартирных жилых домов – не более 1,2.

Примечание: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.

2.  коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка.

3. при подсчете коэффициента плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли над ним используется под озеленение, организацию автостоянок и другие виды благоустройства.

4. Общественно-деловые зоны

4.1. ОД – зона делового, общественного и коммерческого назначения

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания; коммерческой деятельности; кредитно-финансовых учреждений; юридических и общественных организаций; объектов связи и отправления культа; зданий органов управления, а также жилой застройки.

4.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов;

- аптеки, пункты первой медицинской помощи, поликлиники;

- школы начальные и средние, детские сады, иные объекты дошкольного образования;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специального назначения;

- библиотеки, архивы, информационные центры, музеи, выставочные залы;

- танцзалы, дискотеки, торговые центры, выставки товаров;

- магазины, кафе, закусочные, столовые;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

- участковые пункты милиции;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- многоквартирные жилые дома высотой 2-3 этажа;

- здания смешанного использования высотой 2-3 этажа: с жилыми единицами в верхнем этаже и объектами здравоохранения,  культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности в нижнем этаже при условии поэтажного    разделения   различных    видов использования;

- детские и спортивные площадки общественного значения;

- аллеи, скверы.

4.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- универсальные спортивные и развлекательные комплексы;

- объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и павильоны;

- мастерские  по  изготовлению  мелких  поделок по  индивидуальным  заказам (столярных   изделий,   изделий   художественного   литья,   кузнечно-кованых изделий, изделий народных промыслов);

- пожарные депо;

- отопительные котельные;

- сооружения связи.

4.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- подземные и встроенные в здания гаражи;

- парковки перед объектами здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли,   общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, органов управления;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- дворовые площадки жилых зданий: спортивные, детские, хозяйственные, отдыха.

4.1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальная площадь земельного участка:

для отдельно стоящих многоквартирных жилых домов (из расчета на 1 квартиру) – 75 м2;

для наземных стоянок (из расчета на одно машино-место с учетом минимально допустимых зазоров безопасности и условий маневрирования) – 25 м2;

# нормы расчета размеров земельных участков для учреждений и предприятий обслуживания следует принимать согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (приложение Ж) и заданием на проектирование.

- Предельное количество этажей – не более трех (включая подземные).

- Расстояние от границ земельного участка до стены объекта капитального строительства должно составлять не менее 1 метра (с учетом того, что атмосферные осадки при движении с крыши не попадают на смежные земельные участки и пешеходные тротуары или проезжую часть).

- Крыши следует проектировать с учётом следующих требований:

для зданий с количеством надземных этажей 1-3 – должен быть предусмотрен организованный наружный или внутренний водоотвод.

для зданий с количеством надземных этажей 1-2 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа (вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 0,6 метра);

- Отступ от красной линии до стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в сельских населенных пунктах – не менее 10 метров.

- Расстояние между зданиями, строениями, сооружениями определяется с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм, норм инсоляции.

- Коэффициент застройки (максимальный процент застройки) земельного участка:

для многоквартирных жилых домов – не более 0,4 (40 %);

для объектов капитального строительства перечисленных в основных и условно-разрешенных видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства) – не более 0,8 (80%).

- Коэффициент плотности застройки:

для многоквартирных жилых домов – не более 1,2.

для объектов капитального строительства перечисленных в основных и условно-разрешенных видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства) – не более 2,4.

Примечание: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.

2.  коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка.

3. при подсчете коэффициента плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли над ним используется под озеленение, организацию автостоянок и другие виды благоустройства.

5. Производственные зоны

5.1. П-1 - зона предприятий V класса вредности

Зона предназначена для размещения                                                                                                                                                                                                                                                   и функционирования промышленных предприятий, производственных  баз  коммунального  хозяйства и  торговли, складских объектов, имеющих V класс вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- предприятия и производства V класса вредности:

а) химические объекты и производства;

б) металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства;

в) обработка древесины;

г) текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности;

д) обработка животных продуктов;

е) промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ;

ж) объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

з) сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг;

и) склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

- склады V класса вредности.

5.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- магазины;

- прачечные;

- спортзалы, залы рекреации, спортплощадки;

- площадки и сооружения для временного промежуточного хранения отходов производства V класса вредности перед отправкой на утилизацию или захоронение;

- сооружения связи.

5.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- производственные здания предприятий;

- сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств;

- складские здания, открытые площадки складирования;

- объекты, связанные с обслуживанием предприятия (административные и бытовые здания, предприятия общественного питания, пункты первой медицинской помощи);

- зеленые насаждения специального назначения;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

- отопительные котельные.

5.1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальные размеры земельных участков для строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимаются в зависимости от назначения объекта и определяются с учетом технических регламентов, строительных, санитарных правил и норм.

- Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 метров, смешанных пород – 50 метров, до лиственных пород – 20 метров.

- Расстояние от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений, временных объектов должно составлять не менее 1 метра (с учетом того, что атмосферные осадки при движении с крыши не попадают на смежные земельные участки и пешеходные тротуары или проезжую часть).

- Коэффициент застройки (максимальный процент застройки): не более 0,8 (80 %).

- Коэффициент плотности застройки не более 2,4.

Примечание: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.

2.  коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка.

3. при подсчете коэффициента плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли над ним используется под озеленение, организацию автостоянок и другие виды благоустройства.

Минимальный коэффициент застройки территории предприятий отраслей промышленности

| № п/п | Предприятия (производства) отраслей промышленности | Максимальный коэффициент застройки | Минимальный коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машиностроение и металлообработка | 0,8 | 0,5-0,6 |
| 2 | Пищевая промышленность | 0,8 | 0,4-0,5 |
| 3 | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 0,8 | 0,2-0,4 |
| 4 | Легкая промышленность | 0,8 | 0,5-0,6 |
| 5 | Черная металлургия | 0,8 | 0,3-0,4 |
| 6 | Промышленность строительных материалов | 0,8 | 0,35-0,5 |

5.2. П-2 - зона предприятий IV класса вредности

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств и объектов, предприятий дорожной службы, транспорта и связи, производственных баз строительных организаций, предприятий коммунального хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, имеющих IV класс вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

5.2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- предприятия и производства IV класса вредности:

а) химические объекты и производства;

б) металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства;

в) добыча руд и нерудных ископаемых;

г) строительная промышленность;

д) обработка древесины;

е) текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности;

ж) обработка животных продуктов;

з) промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ;

и) микробиологическая промышленность;

к) объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

л) сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг;

м) склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

- объекты дорожного сервиса IV класса вредности;

- предприятия и производства V класса вредности.

5.2.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- магазины;

- прачечные;

- спортзалы, залы рекреации, спортплощадки;

- автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта;

- площадки и сооружения для временного промежуточного хранения отходов производства IV и V классов вредности перед отправкой на утилизацию или захоронение;

- сооружения связи.

5.2.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- производственные здания предприятий;

- сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств;

- складские здания, открытые площадки складирования;

- объекты, связанные с обслуживанием предприятия (административные и бытовые здания, предприятия общественного питания, пункты первой медицинской помощи);

- пожарное депо;

- зеленые насаждения специального назначения;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

- отопительные котельные.

5.2.4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Минимальные размеры земельных участков для строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимаются в зависимости от назначения объекта и определяются с учетом технических регламентов, строительных, санитарных правил и норм.

- Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 метров, смешанных пород – 50 метров, до лиственных пород – 20 метров.

- Расстояние от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений, временных объектов должно составлять не менее 1 метра (с учетом того, что атмосферные осадки при движении с крыши не попадают на смежные земельные участки и пешеходные тротуары или проезжую часть).

- Коэффициент застройки (максимальный процент застройки): не более 0,8 (80 %).

- Коэффициент плотности застройки не более 2,4.

Примечание: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.

2.  коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка.

3. при подсчете коэффициента плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли над ним используется под озеленение, организацию автостоянок и другие виды благоустройства.

Минимальный коэффициент застройки территории предприятий отраслей промышленности

| № п/п | Предприятия (производства) отраслей промышленности | Максимальный коэффициент застройки | Минимальный коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машиностроение и металлообработка | 0,8 | 0,5-0,6 |
| 2 | Пищевая промышленность | 0,8 | 0,4-0,5 |
| 3 | Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 0,8 | 0,2-0,4 |
| 4 | Легкая промышленность | 0,8 | 0,5-0,6 |
| 5 | Черная металлургия | 0,8 | 0,3-0,4 |
| 6 | Промышленность строительных материалов | 0,8 | 0,35-0,5 |

6. Зоны инженерной инфраструктуры

6.1. ИТИ - зона инженерного оборудования

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем водоснабжения и канализации НП.

6.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- объекты водоснабжения:

- артезианские скважины;

- насосные станции водоснабжения;

- регулирующие и запасные емкости;

- объекты канализации:

- канализационные сооружения механической и биологической очистки стоков;

- канализационные насосные станции;

- отопительные котельные;

- сооружения связи.

6.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

- зеленые насаждения специального назначения.

6.1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства :

- Размеры земельных участков определяются по заданию на проектирование с учетом СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование РФ».

- Количество надземных этажей зданий, строений не более 3.

- Коэффициент застройки (максимальный процент застройки): не более 0,6 (60 %).

- Коэффициент плотности застройки не более 1,6.

Примечание: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.

2.  коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка.

3. при подсчете коэффициента плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли над ним используется под озеленение, организацию автостоянок и другие виды благоустройства.

7. Зона транспортной инфраструктуры

7.1. Т - зона транспортной инфраструктуры

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов транспорта.

7.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- автотранспорт (автовокзал);

- автобусные парки и таксопарки;

- индивидуальные гаражи.

7.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- автозаправочные станции;

- сооружения связи.

7.1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Предельное количество этажей (за исключением сооружений связи) – не более трех (включая подземные).

- Расстояние от границ земельного участка до стены объекта капитального строительства должно составлять не менее 1 метра (с учетом того, что атмосферные осадки при движении с крыши не попадают на смежные земельные участки и пешеходные тротуары или проезжую часть).

- Крыши следует проектировать с учётом следующих требований:

для зданий с количеством надземных этажей 1-3 – должен быть предусмотрен организованный наружный или внутренний водоотвод.

для зданий с количеством надземных этажей 1-2 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа (вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 0,6 метра);

- Расстояние между зданиями, строениями, сооружениями определяется с учетом требований пожарной безопасности, санитарных норм, норм инсоляции.

8. Рекреационные зоны

8.1. Р-1 - зона парков и набережных

Зона предназначена для кратковременного отдыха, занятий физкультурой и спортом, проведения досуга населения на обустроенных открытых пространствах природных объектов.

8.1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- парки, набережные.

8.1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пункты первой медицинской помощи, участковые пункты милиции;

- предприятия общественного питания (капитальные здания кафе), объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и павильоны.

8.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- игровые площадки, спортивные площадки, прокат игрового и спортивного инвентаря;

- комплексы аттракционов, танцплощадки, дискотеки, летние театры и эстрады;

- некапитальные строения для кафе и закусочных;

- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты  декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

8.1.4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Размер земельного участка для парковок (из расчета на одно машино-место с учетом минимально допустимых зазоров безопасности и условий маневрирования) – 25 м2, для иных объектов определяется заданием на проектирование.

- Расстояние от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений, временных объектов должно составлять не менее 1 метра.

- Для зданий с количеством надземных этажей 1-2 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа (вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 0,6 метра).

- Предельное количество надземных этажей здания – не более двух.

- Максимальная общая площадь здания – не белее 200 м2.

- Коэффициент застройки (максимальный процент застройки): не более 0,3 (30 %).

- Коэффициент плотности застройки не более 0,6.

Примечание: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.

2.  коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка.

3. при подсчете коэффициента плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли над ним используется под озеленение, организацию автостоянок и другие виды благоустройства.

8.2. Р-2 - зона природных ландшафтов

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их для отдыха населения при условии допустимого воздействия людей на окружающую природную среду.

8.2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- лесные массивы, лесопарки, лугопарки, гидропарки;

- лесополосы (в том числе лесополосы санитарно-защитных зон без размещения в них производственных объектов).

8.2.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;

- базы отдыха, тренировочные базы, места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе;

- игровые площадки, спортплощадки, прокат игрового и спортивного инвентаря;

- предприятия общественного питания (кафе), объекты розничной торговли и обслуживания (киоски, лотошная торговля и павильоны);

- пункты первой медицинской помощи;

- парковки перед объектами общественного назначения.

8.2.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы.

8.2.4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Размер земельного участка для парковок (из расчета на одно машино-место с учетом минимально допустимых зазоров безопасности и условий маневрирования) – 25 м2, для иных объектов определяется заданием на проектирование.

- Расстояние от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений, временных объектов должно составлять не менее 1 метра.

- Для зданий с количеством надземных этажей 1-2 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа (вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 0,6 метра).

- Предельное количество надземных этажей здания – не более двух.

- Коэффициент застройки (максимальный процент застройки): не более 0,6 (60 %).

- Коэффициент плотности застройки не более 1,2.

Примечание: 1. коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.

2.  коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка.

3. при подсчете коэффициента плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли над ним используется под озеленение, организацию автостоянок и другие виды благоустройства.

9. Зона сельскохозяйственного использования

9.1. СХ - зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для выращивания сельскохозяйственных культур, ведения садоводства и огородничества, сенокошения, выпаса скота на сельскохозяйственных угодьях (без возведения и эксплуатации зданий).

9.1.1 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пашни, сады, огороды;

- сенокосы, пастбища.

9.1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-   лесозащитные полосы.

9.1.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Минимальная площадь земельных участков – 100 м2.

Расстояние от границ земельного участка до лесного массива должно быть не менее 15 метров.».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Дубровского

сельского поселения      В.Н.Чаруши

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Дубровского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/